# 镜面覆盖塑料件 — 技术资料中文翻译（报价用）

客户：上海金榕汽车零部件股份有限公司 / 终端 Mopar-FCA（Jeep、Ram）

说明：本文件把英文技术资料(PPT tech sheet / docx)逐项译为中文，原始牌号/件号/规格保留英文。仅供报价参考，以客户原件为准。

含三个子产品：① F16 气坝 Spat ② KM 镜面保护罩 Mirror Protector ③ EJ 门袋绑带 Door Bags & Straps

# 一、F16 气坝 Spat（来源：F16 End Cap_Spat tech sheet_5-18-2026.pptx）

项目：DT – F16 Ram Sports Truck 端盖(气坝/SPAT)开发 – Mopar（由金榕 JINRONG 发包）

## 1. 产品定义与设计供货范围 — 零售底涂件（第2页）

| 项目 | 内容（中文） |
| --- | --- |
| 零件名称 | 气坝套件 左+右（Spat Kit R&L）— primed 底涂，可直接喷漆 |
| 新件号 | 82219733AA |
| 车型 & 年款 | DT Sports Truck 带前保险杠（销售代码 MCE）；Stage 1(5.7L) & Stage 2A(6.4L) 基础版；MY 2027-2029 |
| 应用 | 外观件 & 功能件 |
| 安装位置 | 前保险杠左右两端；售后（经销商端）加装 |
| 材料/颜色/纹理 | 气坝 Spat：MS.50041 TPO（旧规格 MS-DC-256）Type C，颜色号 CPN 4981 支架 Bracket Support：MS.50041 LBI's Hifax TYC 1168P，CPN 4998 传感器支架 Sensor Bracket：MS.50041 LBI's Hifax TYC 1168P，CPN 4981 |
| 年用量 | 1,020（零售件 primed） |
| 其它 | Spat 为浅蓝色(light blue)；本页为零售服务件定义 |

## 2. 产品定义 — 定制车间喷漆件（第3页）

零件名称：气坝套件 左+右 — 已喷漆，车身同色。安装地点：墨西哥 Saltillo 的 UTM 定制车间（UTM Custom Shop）。材料/颜色/表面：同 82219733AA，但按下表喷成车身色。合计年用量 = 3,060。

| 件号 PN | 颜色描述 | 年用量 |
| --- | --- | --- |
| 68785495AA | ZR6 - Molten Red Pearl Coat（熔岩红珠光漆） | 520 |
| 68785506AA | ZG9 - Serrano Green Metallic（塞拉诺绿金属漆） | 367 |
| 68785507AA | KXJ - Diamond Black Crystal（钻石黑水晶） | 704 |
| 68785508AA | PDN - Ceramic Grey Clear Coat（陶瓷灰清漆） | 581 |
| 68785509AA | GW7 - Bright White Clear Coat（亮白清漆） | 643 |
| 68785510AA | EYB - Detonator Yellow（引爆黄） | 245 |

## 3. 工作范围（第4页）

范围 = 零件的设计、开发、制造、PPAP 与供货。

交付预期：零售件 82219733AA（primed 底涂）单件包装发往 Mopar 仓库（Depot）；定制车间件 = 6 个件号、车身色，发往墨西哥 Saltillo 的 Utilimaster 定制车间。

尽量沿用现有相似量产件的连接方式与现有五金件。金榕将提供“direct buy（定向采购）letter”，供向现有量产供应商采购现有件。

间隙与表面质量目标 = 与本车现有相似量产件一致。

A 面 CAD 数据在定点后提供；供应商负责 B 面与连接点的开发，并负责新件 CAD 与 2D 图纸的创建。

报价前如有疑问可申请技术评审(tech review)。

零件级测试由供应商负责；系统级与整车级测试由金榕或供应商进行。性能/测试要求见随 SP 附的 DVP&R。

供应商需供应市场宣传与测试用件（备 3 套）。定向采购件(directed buy)不需重新测试；尽量用已验证、有测试数据的产品以减少新测试。

## 4. 零件小结 — 其它要求（第5页）

最终数据须提交 Mopar 评审/批准后方可启动(kick-off)。

供应商承担设计责任，须提供该件 CAD 模型。

测试费须按 DVP 逐项列出，另含工程设计开发(ED&D)费用。

GD&T(几何尺寸与公差)文档与报价假设须遵循 PS-9611。

供应商负责编写安装说明书(installation instructions)与 I-Sheet；套件含金榕提供的二维码卡（链接到电子版 I-sheet）。

验证(VALIDATION)：须满足 DVP&R 及金榕标准。若某 DVP 项拟用替代数据(surrogate data)，报价时须说明、与工程评审，且数据不超过 3 年，除非 Mopar 产品开发出具偏差许可。

样件与量产(Sample & SoP)：工程装配试配 3 件(primed)；按 DVP 做测试/验证；供应商质量 3 套；市场 1 套；PER 样件 2 种车身色。

## 5. 时间计划要求（第6页）

供应商须提供详细时间表，覆盖 PO、设计、测试、模具、DV 测试、系统级 PV 测试、包装、PPAP、物流、发运至 Mopar 仓库等全部活动，标明每项责任人/组与依赖关系。

时间表须考虑节假日、停产、海运、二次开发等余量，以满足上面整车时间要求；并附假设清单、风险点及对策。

须附详细流程：原材料、模具设计/制造、零件制造/开发/包装的地点与责任来源、发运地。

## 6. 结构/尺寸（第7–11页，图纸为主）

第7页：左侧件示意 — 标出 Spat（气坝）与 Bracket（支架）。

第9页：左侧件六视图；主要外形尺寸约 425 / 400 / 410（mm）。

第10页：垫片 Spacer — 内径 4.2mm、外径 15~25mm、厚 5mm；封边(Close Out) 尺寸约 370/350；附量产挡泥板(splash shield)仅供参考。

## 7. 紧固件清单（第11页）

| 件号 PN | 描述（中文） | 材料 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 06509800AA | M-4.8 U型卡扣，端盖固定到轮罩衬板 | PS-11036 | 4 |

# 二、KM 镜面保护罩 Mirror Protector（来源：KM tech-sheet.pptx 图片页 + Mirror protector-FINAL.docx）

项目：Jeep – Mexico – Mirror Protectors，车型 KM

## 1. 产品定义（PPT 第2页，图片）

| 项目 | 内容（中文） |
| --- | --- |
| 功能 Function | 防止玻璃后视镜被盗 |
| 材料 Material（原文不译） | ASA BLACK / ABS |
| 纹理 Texture | COD.003（⚠ PPT为COD.003，FINAL.docx写COD.001，需向客户确认） |
| 胶水 Adhesive（原文不译） | Epoxy（EP-20 / H-97M，见 DATA SHEET Adhesive.pdf） |
| 装配 Fitment | 与后视镜各调节位置至少留 2mm 间隙；须沿所有边缘贴合；不得干涉后视镜任何功能 |
| 车型 Vehicle | KM（FINAL.docx 写 B10 & C10/C16） |
| 颜色/品牌 | 黑色 Black |
| 件号 P/N | 82219786AA |
| 重量 Weight | PPT：TBD；FINAL.docx：0.21 kg/套 |
| 每套件数 | 2 件 — 左(LH) + 右(RH) |
| 工艺 Process | 注塑成型 Injection Molding |

## 2. 工作范围与工程开发（Statement of Work and ED.docx）

选定供应商负责整套件的设计、开发、PPAP 与供货。

须基于客户产品设计室提供的 Artwork(外观数据)开发；供应商做样件并装到客户提供的车上做整车认可，可能需多次迭代（复杂曲面常需微调）。

供应商还负责服务件的 3D 数据、2D 图纸、I-sheet 的创建。

薄膜/材料(film material)须满足客户规范；如无现成数据，供应商负责提供替代数据/样板或重新测试。

# 三、EJ 门袋绑带 Door Bags & Straps（来源：27EJ Door Bags tech sheet.pptx + EJ Door bags DVP.xlsx）

## 1. 套件物料清单 KIT BOM（PPT 第7页）

| 序号 | 零件名称（原文不译，采购用） | 数量 | 包装盒尺寸(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Buckle | 4 | 50*15*40 |
| 2 | Nylon Cords/Straps | 2 | 410*87*37 |
| 3 | Fastener | 4 | M8*25 |
| 4 | I-sheet | 1 | NA |

附注：PPT 中“现有带扣与绑带到车门的连接方式”仅作参考图；图中尺寸(mm)为近似值，仅供参考。

## 2. 材料规格（EJ Door bags DVP.xlsx — 材料认证项）

| 子件（原文不译） | 材料规格(原文不译) | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Buckle | MS.50042 / 颜色 MS-JP-1-3 | FCA 材料标准号；深远拟用 ASA 注塑 |
| Nylon Cords/Straps | MS-JZ-12-20 | 长 410mm，采购件 |
| Fastener | M8*25 | 金属标准件；表面处理按 52605_07，等级/镀层资料客户未给 |

其它 DVP 关键测试：材料/颜色耐久(MS-JP-1-3)、耐热老化(85℃ 7天)、绑带拉脱强度(PF.90058)、回收要求(CS-9003)等 —— 实验费不含在报价内，但产品须满足。

# 四、报价提示（综合）

三个产品都是“总成/套件”交付：塑料件我方注塑，标准化件(绑带/紧固件/胶/支架)采购计入，整套一价。

F16 Spat 的两个 Hifax 支架走 direct buy 定向采购(客户给采购letter)，不需我方开模；喷漆在墨西哥定制车间完成，零售件只供 primed 底涂。

MS.5004x / MS-JZ / MS-JP 等均为 FCA/Mopar 材料标准号，不是某厂牌号；具体厂家/单价需询价确认。

⚠ 待客户确认：KM 纹理 COD.001还是COD.003、KM 重量、各件颜色与年用量口径、Hifax 支架是否确为定向采购、紧固件等级镀层。